# MuJoCo 四轮差速车自动泊车

说明：LaTeX 公式在 Word 中保留为文本；版式校验以标题层级、表格和代码块为准。

# MuJoCo 四轮差速车自动泊车

机器人操作系统及应用课程作业：任务①物理仿真与键盘控制、任务②传感器感知与给定轨迹控制、任务③建图与导航、任务④图像端到端控制。

本模块在 MuJoCo 3.12 中搭建一个停车场场景，用四轮差速小车完成四个任务。所有感知、规划、控制、端到端算法均为神经网络，训练、测试和 ROS 2 封装都在仓库内。

## 四个任务

| 任务 | 内容 | 文档 |
| --- | --- | --- |
| ① | 停车场物理仿真 + 键盘运动控制 | 任务①：物理仿真与键盘控制 |
| ② | 相机/深度/激光雷达感知 + 车辆位姿感知网络 + 给定 S 曲线控制网络 | 任务②：感知与给定轨迹控制 |
| ③ | log-odds 占据栅格建图 + Neural A* + 神经网络导航闭环 | 任务③：建图与导航 |
| ④ | 前视图像 → 速度/转向 的端到端 CNN | 任务④：图像端到端控制 |

## 运行环境

| 组件 | 版本 |
| --- | --- |
| Ubuntu | 22.04（WSL2 实测） |
| ROS 2 | Humble |
| Python | 3.10 |
| MuJoCo | 3.12.0 |
| 依赖 | numpy、PyYAML、Pillow、opencv-python |

## 快速开始

cd ~/auto_parking_ws
source /opt/ros/humble/setup.bash
colcon build --packages-select mujoco_auto_parking --symlink-install
source install/setup.bash

cd src/mujoco_auto_parking
./main.sh --launch        # 任务①：仿真 + 键盘
./main.sh --task2         # 任务②：感知 + S 曲线控制
./main.sh --task3         # 任务③：建图 + Neural A* + 导航
./main.sh --task4         # 任务④：图像端到端控制

测试与训练：

./main.sh --test          # 任务①
./main.sh --test-sensors  # 任务②传感器
./main.sh --test-nn       # 任务②网络
./main.sh --test3         # 任务③
./main.sh --test4         # 任务④
./main.sh --train         # 感知 + 轨迹控制
./main.sh --train-planning# Neural A*
./main.sh --train-e2e     # 端到端 CNN

## 实测结果

| 任务 | 指标 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| ① | 前进/后退/转向、键位、Watchdog | 全部通过；pytest 18 项 |
| ② | 车位感知 MAE（80 个测试位姿） | dx 0.342 m、dy 0.202 m、dθ 0.054 rad |
| ② | 给定 S 曲线闭环 | NN RMSE 0.359 m 到达；零权值 0.704 m 未到达 |
| ③ | 建图 + Neural A* + 导航 | 上/下入口约 14.3 s 到达，误差 0.34 m，覆盖约 55% |
| ③ | Neural A vs A | 展开节点 659 vs 1370（合成网格） |
| ④ | 图像端到端闭环 | CNN RMSE 0.355 m 到达；零权值 0.684 m |
| ④ | 推理延迟 | 约 1.9 ms/帧 |

## 实测证据

证据目录与回归日志

一键回归摘要

Word 导出报告

## 与仓库现有模块的区别

| 现有模块 | 它做了什么 | 本模块新增什么 |
| --- | --- | --- |
| mujoco_car_project | MuJoCo 差速车 + 键盘，ROS1 catkin，无 launch/传感器 | ROS2 包、停车场、相机/雷达、神经网络、建图导航、端到端 |
| mujoco_diff_drive_slip_compensation | ROS2 差速车基础，只有 /cmd_vel 和真值里程计 | 传感器、感知网络、Neural A*、导航闭环、端到端 |
| carla_perception_control | CARLA 前进路点跟踪 | MuJoCo 停车场、倒车/档位语境、建图导航、端到端 |
| carla_nn_car_following | ACC 跟车 | 自动泊车场景，车位感知与路径规划 |
| src/ground 其它 | 没有建图/导航模块，也没有真正跑通的图像→控制闭环 | 本模块补上任务③④ |

## 目录结构

mujoco_auto_parking/
├── main.py / main.sh         # 课程主入口
├── launch/                   # main / task2 / task3 / task4
├── config/simulation.yaml
├── models/
│   ├── parking_lot.xml       # 停车场 + 差速车 + 相机/雷达
│   ├── perception.npz        # 车位感知网络
│   ├── trajectory.npz        # 轨迹控制网络
│   ├── planner.npz           # Neural A* 引导场
│   └── e2e_small_cnn_bc.npz  # 端到端 CNN
├── mujoco_auto_parking/      # 节点与算法库
├── train/                    # 4 个训练脚本
├── test/                     # 传感器/网络/规划/端到端测试
└── tools/                    # GIF、Word、回归脚本

## 文档工具与提交说明

本模块按仓库根 mkdocs.yml 构建，mkdocs build --clean 已在本地通过；GitHub Pages 由仓库的 OpenHUTB/actions-mkdocs 工作流构建（该工作流使用 OpenHUTB 的 hutb-doc 发行版）。

Word 导出使用 markdown + htmldocx + python-docx，脚本为 tools/export_word.py；如果课程提供了 Markdown2Anything 专用版本，提交前可以用课程版本再导出一次做格式对照。

GIF 和截图都来自真实 MuJoCo 渲染；tools/make_gifs.py 生成 GIF，screenshots/ 下是从 GIF 提取的静态截图。

GitHub 的 commit message 不能直接嵌图；运行效果图放在 PR 正文和 docs/img/ground/mujoco_auto_parking/。如果老师要求 commit message 里也带图，推送前用 git commit --amend 在提交信息末尾补一行图片路径。

## 已知限制

任务②感知依赖目标车位的绿色立柱/绿色区域；换停车场时需要重新采集和训练。

任务③在未知栅格上采用“未知视为可通行”的乐观规划，没有回环检测；停车场较小，误差可控。

任务④在 S 曲线演示上做行为克隆，不是完整的倒车入库策略；更大范围的端到端泊车需要更多专家数据。

所有结果来自 MuJoCo 仿真，不含实车验证。

# 任务①：物理仿真与键盘运动控制

对应课程任务（1）：对车辆进行物理仿真，通过键盘对机器人进行运动控制。

## 1. 场景与车模

models/parking_lot.xml 在同一份 MJCF 中定义：

约 20 m × 20 m 的停车场、边界墙、立柱、通道障碍物；

上下两排垂直车位、目标车位绿色区域、车位入口的两根绿色立柱；

四轮差速小车：车身 0.60 m × 0.42 m × 0.14 m，车轮半径 0.08 m，轮距 0.48 m；

前视相机 front_camera、俯视相机 overview_camera、跟随相机 follow_camera、激光雷达安装点 lidar_site。

小车初始位姿为 (-6, 0, 0)，位于停车场通道西侧，面向 +x。

<image: task1_teleop.gif>

<image: task1_teleop.png>

## 2. 差速运动学

设左右轮角速度为 (\omega_L,\omega_R)，车轮半径 (r)，轮距 (b)，则车体线速度 (v) 和角速度 (\omega) 为：

[ v = \frac{r(\omega_L+\omega_R)}{2}, \qquad \omega = \frac{r(\omega_R-\omega_L)}{b} ]

给定车体速度指令 ((v,\omega))，反解左右轮目标角速度：

[ \omega_L = \frac{v - \frac{b}{2}\omega}{r}, \qquad \omega_R = \frac{v + \frac{b}{2}\omega}{r} ]

DriveGeometry.wheel_speeds() 还会按 max_wheel_speed 等比例裁剪，避免一侧轮速超限导致比例失真。

## 3. 键盘映射

| 按键 | 动作 | 发布到 /cmd_vel |
| --- | --- | --- |
| W / ↑ | 前进 | linear.x = +0.35 |
| S / ↓ | 后退 | linear.x = -0.35 |
| A / ← | 左转 | angular.z = +0.9 |
| D / → | 右转 | angular.z = -0.9 |
| 空格 / 0 | 急停 | 全零 |
| Q / Esc | 退出 | 全零 |

键盘节点持续以 20 Hz 发布最近一次指令；松开按键不会立刻停，按空格急停。仿真节点还有 0.5 s 的 CommandWatchdog，超过 0.5 s 没有新指令会自动归零。

## 4. 算法流程

flowchart LR
    K[终端按键] --> KT[keyboard_teleop_node]
    KT -->|/cmd_vel| W[CommandWatchdog]
    W --> G[DriveGeometry.wheel_speeds]
    G --> S[四轮 velocity 执行器]
    S --> M[MuJoCo mj_step]
    M --> O[/odom /clock /tf/]

## 5. 仿真节点

simulation_node.py 每 20 ms 触发一次：

从 CommandWatchdog 读取当前 ((v,\omega))；

调用 DriveGeometry.wheel_speeds() 得到左右轮角速度；

连续执行 4 个 5 ms 物理步（200 Hz 物理、50 Hz 发布）；

发布 /odom、/clock、/tf，并按 10 Hz 发布相机/雷达（任务②使用）。

采用墙钟定时器（use_sim_time: false），仿真节点自己发布 /clock 给其它节点用，避免“等待 /clock 导致定时器不触发”的启动死锁。

## 6. 源码解析

| 文件 | 函数/类 | 作用 | 对应公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| models/parking_lot.xml | chassis 、四轮 hinge、velocity 执行器 | 车模与执行器 | — |
| mujoco_auto_parking/simulator.py:30 | MujocoSimulation | 加载模型、设位姿、步进、读平面状态 | — |
| simulator.py:92 | apply_wheel_speeds() | 左/右轮速度映射到四个执行器 | (\omega_L,\omega_R) |
| simulator.py:112 | set_pose() | 设置 (x,y,yaw) ，用于测试和训练 | — |
| simulator.py:126 | planar_state() | 读 x,y,yaw,vx,wz | — |
| simulation_node.py:62 | SimulationNode | ROS2 仿真节点 | — |
| simulation_node.py:163 | _on_timer() | 每 20 ms 步进并发布 | — |
| keyboard_teleop_node.py:26 | command_for_key() | 键位 → 速度指令 | — |
| keyboard_teleop_node.py:56 | KeyboardTeleopNode | 终端读取与 /cmd_vel 发布 | — |

## 7. 运行与测试

cd ~/auto_parking_ws
source /opt/ros/humble/setup.bash
colcon build --packages-select mujoco_auto_parking --symlink-install
source install/setup.bash
cd src/mujoco_auto_parking
./main.sh --launch

无窗口测试：

./main.sh --test

实测输出（2026-10-18，WSL Ubuntu 22.04 + ROS2 Humble + MuJoCo 3.12）：

| 检查 | 结果 |
| --- | --- |
| 模型对象 | 差速车、四轮执行器、前视/俯视/跟随相机、激光雷达安装点、目标车位全部存在 |
| 前进 0.5 s | x 从 -6.000 到 -5.850 m |
| 后退 0.5 s | x 从 -6.000 到 -6.150 m |
| 左转 0.5 s | yaw 从 0 到约 +0.109 rad |
| 右转 0.5 s | yaw 回到约 -0.011 rad |
| 键盘映射 | W/S/A/D/方向键/空格/退出键全部通过 |
| Watchdog | 0.5 s 超时后速度归零 |
| pytest | 18 项通过 |

## 8. 已知限制

GIF 使用脚本化的“前进—左转—前进—停止”序列，不是人工实时按键；键盘节点本身已在测试中覆盖。

轮胎采用 MuJoCo 圆柱几何和默认摩擦，没有单独建模悬架、轮胎侧偏和打滑。

任务①只验证运动响应，不涉及感知和规划。

# 任务②：传感器感知与给定轨迹控制

对应课程任务（2）：使用传感器获取的数据进行感知，并对机器人进行运动控制（感知 + 给定轨迹的控制）。

本任务包含两个神经网络：

车位视觉感知网络：前视相机图像 → 目标车位相对位姿 ((dx,dy,d\theta))；

给定轨迹控制网络：车辆跟踪误差 → 速度/转向指令。

## 1. 传感器

| 传感器 | 话题 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 前视相机 | /camera/image_raw | RGB8，320×240 |
| 深度相机 | /camera/depth | 32FC1，单位 m，最大 10 m |
| 2D 激光雷达 | /scan | 120 束，360°，0.12～8 m |
| 里程计 | /odom | MuJoCo 真值位姿与速度 |

相机和激光雷达由 simulation_node 每 5 次发布（10 Hz）刷新一次；无窗口渲染使用 MUJOCO_GL=osmesa。

<image: task2_s_curve.gif>

<image: task2_s_curve.png>

## 2. 车位感知网络

### 2.1 输入与输出

前视相机图像先降采样到 (32\times24) 的 RGB，再展平成 2304 维：

[ \mathbf{x}=\mathrm{flatten}\left(\mathrm{resize}_{32\times24}(I)\right)/255 ]

网络为 4 层 MLP：

[ 2304 \rightarrow 128 \rightarrow 64 \rightarrow 4 ]

隐藏层 tanh，输出层 tanh。四个输出编码为：

[ \left[\frac{dx}{5},\ \frac{dy}{5},\ \sin d\theta,\ \cos d\theta\right] ]

解码：

[ dx=5o_0,\qquad dy=5o_1,\qquad d\theta=\operatorname{atan2}(o_2,o_3) ]

其中 ((dx,dy,d\theta)) 是目标车位中心在车体系下的相对位置与相对航向。目标车位中心为 ((0.25,3.75))，目标航向为 (-\pi/2)（车尾朝车位、车头朝通道）。

### 2.2 数据与训练

在停车场通道内随机采样 2000 个车体位姿，车头朝向目标车位并叠加 (\pm0.6) rad 扰动；

MuJoCo 渲染前视图像，仿真真值给出标签；

80% 训练 / 20% 验证，Adam，学习率 (10^{-3})，batch 128，80 epoch，损失为 MSE；

权值保存为 models/perception.npz。

训练脚本：train/train_perception.py。

### 2.3 实测

| 指标 | 结果 |
| --- | --- |
| MAE (dx)（80 个测试位姿） | 0.342 m |
| MAE (dy) | 0.202 m |
| MAE (d\theta) | 0.054 rad |
| 零权值 (d\theta) 误差 | 2.583 rad |
| 推理 | 单帧 MLP，CPU 实时 |

## 3. 给定轨迹控制网络

### 3.1 参考轨迹

在车体初始位姿上生成一条 S 曲线：

[ x(s)=x_0+s,\qquad y(s)=y_0+A\sin\left(\frac{\pi s}{L}\right),\qquad s\in[0,L] ]

其中 (L=4.0) m、(A=1.0) m。航向由切线得到：

[ \psi(s)=\operatorname{atan2}\left(\frac{dy}{ds},1\right) ]

ReferenceTrajectory 提供最近点与 0.8 m 前视点查询。

### 3.2 网络输入输出

状态特征：

[ \mathbf{z}=\left[\frac{e_x}{1},\ \frac{e_y}{0.5},\ \frac{e_\psi}{\pi},\ \frac{v}{1},\ \frac{v_{ref}}{0.6}\right] ]

其中 (e_x,e_y) 为参考点在车体系下的纵向/横向误差，(e_\psi) 为航向误差。网络：

[ 5 \rightarrow 64 \rightarrow 64 \rightarrow 2 ]

输出经 tanh 解码：

[ v = v_{ref}\cdot\frac{o_0+1}{2},\qquad \omega = 1.2\,o_1 ]

### 3.3 专家与训练

专家采用纯跟踪律：

[ \alpha=e_\psi+\operatorname{atan2}(e_y,1.0) ]

[ v = v_{ref}\max\left(0.15,\ 1-0.6\min(|e_\psi|,1)\right) ]

[ \omega = \frac{2v\sin\alpha}{1.0} ]

在 20000 个随机状态上采样专家动作，训练 80 epoch、batch 256、Adam、MSE。与专家相关系数：

| 输出 | 相关系数 |
| --- | --- |
| (v) | 0.9989 |
| (\omega) | 0.9995 |

训练脚本：train/train_trajectory.py，权值：models/trajectory.npz。

### 3.4 闭环实测

| 控制器 | RMSE | 最大误差 | 到达终点 | 用时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 训练网络 | 0.359 m | 0.551 m | 是 | 11.6 s |
| 零权值 | 0.704 m | 1.001 m | 否 | 15 s 超时 |

零权值网络输出恒定 (v=0.225) m/s、(\omega=0)，在 S 弯道上跑偏；训练网络能回到并跟随参考轨迹，说明控制量确实来自网络。

## 4. ROS 2 节点与话题

./main.sh --task2

| 节点 | 订阅 | 发布 |
| --- | --- | --- |
| simulation_node | /cmd_vel | /odom 、 /clock 、 /tf 、 /camera/image_raw 、 /camera/depth 、 /scan |
| perception_node | /camera/image_raw | /parking/perception = [dx,dy,dtheta,confidence] |
| trajectory_control_node | /odom | /cmd_vel |

## 5. 源码解析

| 文件 | 函数/类 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| camera_sensor.py:20 | CameraSensor | MuJoCo 离屏 RGB/深度渲染 |
| lidar_sensor.py:9 | Lidar2D | mj_ray 120 束 2D 扫描 |
| parking_perception.py:115 | image_features() | 图像降采样与展平 |
| parking_perception.py:45 | relative_slot_pose() | 车位相对位姿标签 |
| parking_perception.py:135 | ImagePerceptionNetwork | 加载权值并推理 |
| perception_node.py:16 | PerceptionNode | 图像订阅与感知结果发布 |
| trajectory_control.py:20 | build_s_curve() | 生成 S 曲线 |
| trajectory_control.py:80 | TrajectoryController | 状态特征、推理、专家 |
| trajectory_control.py:164 | evaluate_tracking() | 闭环跟踪评估 |
| trajectory_control_node.py:24 | TrajectoryControlNode | 生成参考轨迹并发布 /cmd_vel |
| train/train_perception.py | — | 2000 张图像训练感知网络 |
| train/train_trajectory.py | — | 2 万样本行为克隆 |

## 6. 已知限制

感知依赖目标车位的绿色立柱/绿色区域，换场景需重新采集和训练；

感知 (dx) 误差约 0.34 m，适合“接近车位”级导航，最终泊入还需要任务③/④的闭环修正；

控制网络在给定 S 曲线特征空间上训练，尚未覆盖倒车、档位切换和末端位姿约束；

深度相机只发布数据，本任务的感知网络使用的是 RGB 图像。

# 任务③：建图与导航（Neural A*）

对应课程任务（3）：在虚拟环境中实现对机器人的建图和导航，导航与 SLAM 的同步仿真。

本任务由三部分组成：

2D log-odds 占据栅格建图；

Neural A* 全局规划（规划算法为神经网络引导）；

任务②的神经网络轨迹控制器跟踪全局路径，形成导航闭环。

<image: task3_navigation.gif>

<image: task3_navigation.png>

## 1. 占据栅格建图

地图参数：

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 尺寸 | 200 × 200 |
| 分辨率 | 0.1 m |
| 范围 | ([-10,10]\times[-10,10]) m |
| 空闲更新 | (l_{free}=-0.4) |
| 占据更新 | (l_{occ}=+0.85) |
| 截断 | ([-4,4]) |

每个激光束从机器人当前栅格出发，用 Bresenham 画到命中点：

射线经过的格子更新为“空闲”；

命中格子更新为“占据”；

对数几率累加后截断：

[ L_t=\operatorname{clip}\left(L_{t-1}+\Delta L,\,-4,\,4\right) ]

占据概率：

[ P(occ)=\frac{1}{1+e^{-L_t}} ]

代码：occupancy_map.py:30 的 OccupancyGridMap.update()，Bresenham 在 occupancy_map.py:9。

## 2. Neural A*

### 2.1 引导场网络

对每个栅格构造 13 维特征：

相对目标坐标 2 维；

椭圆走廊坐标 1 维；

到目标距离 1 维；

3×3 邻域占据 9 维。

网络：

[ 13 \rightarrow 64 \rightarrow 32 \rightarrow 1 ]

隐藏层 tanh，输出 sigmoid，输出值 (\Phi\in[0,1]) 表示该栅格位于最优走廊中的概率。

### 2.2 启发式

经典 A*：

[ f(n)=g(n)+h(n) ]

Neural A*：

[ f(n)=g(n)+h(n)\left[1+\lambda\left(1-\Phi(n)\right)\right],\qquad \lambda=0.35 ]

(\Phi) 越接近 1，启发式越接近欧氏距离；越接近 0，代价被抬高，搜索会避开这些格子。

### 2.3 训练

训练标签来自解析椭圆走廊先验：

[ \Phi_{label}=\exp\left(-\frac{d_s+d_g-d_{sg}}{2}\right) ]

其中 (d_s,d_g) 为到起点/终点的距离，(d_{sg}) 为起终点距离。障碍栅格标签硬置 0。

200 张随机 60×60 栅格，每张采样 600 个自由格；

60 epoch、batch 512、Adam、MSE；

验证 MSE (9\times10^{-6})，引导场相关系数 0.99993。

训练脚本：train/train_neural_astar.py，权值：models/planner.npz。

### 2.4 规划对比

合成 80×80 栅格、同一组起终点：

| 规划器 | 展开节点 | 规划时间 | 路径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 经典 A* | 1370 | — | 有效 |
| Neural A* | 659 | 66.7 ms | 有效 |

Neural A* 展开节点减少约 52%。

## 3. 导航闭环

NavigationCore 每 1 s 重新规划一次：

flowchart LR
    S[/scan/] --> M[OccupancyGridMap]
    O[/odom/] --> M
    M --> N[Neural A*]
    N --> P[全局路径]
    P --> D[路径加密]
    D --> C[任务②神经网络控制器]
    C --> V[/cmd_vel/]
    V --> A[MuJoCo]

路径先用 0.2 m 步长加密，再按相邻点方向赋航向，交给 TrajectoryController 跟踪。未知栅格在规划时视为可通行，随着车辆前进不断被观测修正。

### 实测

两个场景：上排车位入口 ((0.25,1.2))、下排车位入口 ((0.25,-1.2))。

| 场景 | 到达 | 用时 | 终点误差 | 建图覆盖 | 最小离障 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上排入口 | 是 | 14.3 s | 0.34 m | 55.3% | 0.77 m |
| 下排入口 | 是 | 14.3 s | 0.34 m | 56.9% | 1.32 m |

## 4. ROS 2 节点与话题

./main.sh --task3
# 指定下排入口：
ros2 launch mujoco_auto_parking task3.launch.py goal:=0.25,-1.2

| 节点 | 订阅 | 发布 |
| --- | --- | --- |
| simulation_node | /cmd_vel | /odom 、 /scan 、 /clock 、 /tf |
| navigation_node | /odom 、 /scan | /map 、 /global_path 、 /cmd_vel |

## 5. 源码解析

| 文件 | 函数/类 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| occupancy_map.py:30 | OccupancyGridMap | 栅格地图与 log-odds 更新 |
| occupancy_map.py:66 | update() | 逐束 Bresenham 更新 |
| neural_path_planner.py:35 | analytic_guidance() | 椭圆走廊标签 |
| neural_path_planner.py:48 | guidance_features() | 13 维逐格特征 |
| neural_path_planner.py:123 | BaselineAStarPlanner | 经典 A* 基线 |
| neural_path_planner.py:269 | NeuralAStarPlanner | 神经引导 A* |
| neural_path_planner.py:350 | NeuralAStarPlanner.plan() | 带 (\Phi) 的搜索 |
| navigation.py:54 | NavigationCore | 建图、重规划、控制 |
| navigation.py:129 | run_episode() | 双场景闭环评估 |
| navigation_node.py:16 | NavigationNode | /map 、 /global_path 、 /cmd_vel |

## 6. 已知限制

没有回环检测，长距离/大场景会累积里程计漂移；当前停车场约 20 m，误差可控；

未知栅格按可通行处理，可能先规划穿过未观测区域，再在重规划中修正；

规划器没有显式建模车辆非完整约束，路径跟踪由任务②网络完成；

目标设为车位入口，不包含最终倒车入库；最终泊车由任务④的端到端模型演示。

# 任务④：图像端到端控制

对应课程任务（4）：每种机器人端到端模型（输入图像、输出控制指令）。

本任务的控制器只接收前视相机图像，直接输出速度与转向指令，不读取里程计、不读取激光雷达、不使用手工特征。

<image: task4_end_to_end.gif>

<image: task4_end_to_end.png>

## 1. 输入与输出

输入：前视相机 RGB 图像 → 灰度 → 最近邻缩放到 (84\times84) → 训练集均值/方差归一化；

输出：二维动作

[ \mathbf{a}=[v,\ \omega] ]

解码：

[ v=v_{nom}\frac{o_0+1}{2},\qquad \omega=1.2\,o_1 ]

其中 (v_{nom}=0.45) m/s，(o_i\in[-1,1]) 为 tanh 输出。

## 2. 网络结构

small_cnn（纯 NumPy 前向/反向）：

84×84×1
  → Conv 5×5, stride 2, 8 通道, ReLU
  → Conv 3×3, stride 2, 16 通道, ReLU
  → 2×2 average pooling
  → FC 64, ReLU
  → FC 2, tanh

参数量约 1.2 万，CPU 单帧推理约 1.9 ms。

## 3. 行为克隆训练

### 3.1 专家数据

用任务②的“感知 + 轨迹控制”神经网络作为专家，沿 S 曲线闭环行驶。每个控制步：

渲染前视图像；

记录专家动作 ((v,\omega))；

标签归一化：

[ v_{label}=2\frac{v}{0.45}-1,\qquad \omega_{label}=\frac{\omega}{1.2} ]

共采集 5 个起点、1571 张图像。

### 3.2 训练

损失：MSE；

Adam，学习率 (10^{-3})，batch 32，25 epoch；

训练/验证 80/20；

训练 MSE 0.00031，验证 MSE 0.00047；

最近 200 样本与专家动作相关系数：(v) 0.9978、(\omega) 0.9994。

训练脚本：train/train_e2e.py，权值：models/e2e_small_cnn_bc.npz（含 img_mean、img_std）。

## 4. 闭环实测

从 ((-6,0,0)) 出发，只把图像送入 CNN，沿同一条 S 曲线闭环行驶：

| 控制器 | RMSE | 最大误差 | 到达终点 | 单帧推理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 端到端 CNN | 0.355 m | 0.549 m | 是 | 1.9 ms |
| 零权值 | 0.684 m | 1.001 m | 是（但明显跑偏） | 1.9 ms |

零权值网络输出恒定 (v=0.225) m/s、(\omega=0)，RMSE 约为训练网络的 1.9 倍。

## 5. ROS 2 节点

./main.sh --task4

| 节点 | 订阅 | 发布 |
| --- | --- | --- |
| simulation_node | /cmd_vel | /odom 、 /camera/image_raw 、 /clock 、 /tf |
| end_to_end_node | /camera/image_raw | /cmd_vel |

end_to_end_node 只依赖图像话题；在 launch 中不启动键盘、感知、导航节点，保证“端到端”链路干净。

## 6. 源码解析

| 文件 | 函数/类 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| end_to_end_networks.py:25 | IMG_SIZE=84 、 ACTION_DIM=2 | 输入尺寸与动作维 |
| end_to_end_networks.py:63 | rgb_to_gray_resize() | 灰度化与缩放 |
| end_to_end_networks.py:133 | NumpyConvNet | 纯 NumPy 卷积网络 |
| end_to_end_networks.py:172 | forward() | _im2col 卷积前向 |
| end_to_end_networks.py:210 | backward() | 手写卷积反向 |
| end_to_end_networks.py:300 | train_network() | Adam + mini-batch 训练 |
| end_to_end_networks.py:339 | VisuomotorController | 权值加载、图像预处理、动作解码 |
| end_to_end_networks.py:407 | predict_action() | 图像 → [v, ω] |
| end_to_end_node.py:16 | EndToEndNode | 订阅图像、发布 /cmd_vel |
| train/train_e2e.py | — | 专家采集与 CNN 训练 |

## 7. 已知限制

行为克隆只覆盖 S 曲线演示，不是完整的倒车入库策略；换路线/换场景需要补充专家数据；

纯图像输入对光照、颜色和视角变化敏感；当前停车场光照固定；

端到端网络没有显式安全层，实际部署应叠加最小距离/碰撞保护；

目前使用 CPU 纯 NumPy 推理，实时性满足 10 Hz 相机，但训练速度低于 PyTorch。